Teхничка спецификација

Контејнер 1100 литара раван поклопац

- Номинална запремина: 1100 l

- Раван поклопац

- Материјал израде HDPE

- Димензије према стандарду EN 840

- Оквирне димензије: (Д)1070 mm x (Ш)1370 mm x (В)1355 mm

- Стандард израде: EN 840

- 4 точка пречника 200 мм, 2 са кочницом, 2 без кочнице

- Ручке тела контејнера су ојачане и саставни су део тела, не монтирају се накнадно

- Додатна ојачања на свим зидовима тела контејнера у виду прегиба целом дужином зида

- Додатна ојачања на прихватном рубу у облику структуре саћа

- Додатна ојачања на поклопцу у виду  рукохвата интегрисаног на предњој страни и деловима бочних страна

- Додатна ојачања на поклопцу у виду прегиба по читавој дужини

- Два бочна прихватника минималних димензија (Д)450 mm x (Ш)250 mm

чији је горњи део учвршћен испод руба тела контејнера у дужини од најмање 40 цм чиме се обезбеђује стабилност контејнера при пражњењу

- Прегиби за осигурање положаја поклопца на бочним страницама поклопца минималне дужине 60 цм чиме се обезбеђује правилан и сигуран положај поклопца у случају поставке контејнера на нагибу

- Задње ручке су саставни део поклопца, кружног пресека, пречника најмање 26мм.

- Задње ручке на поклопцу конструисане су тако да са обе стране обухватају и штите од удараца шарке контејнера. Штифтови шарки цилиндрични, по читавој дужини убачени у задњу ручку и тиме заштићени од оштећења.

- Боја: Тело зелено, поклопац зелен